数据通信NS3作业-3

姓名： 费扬  学号：   519021910917     日期：  2022.05.14

- 实验名称及内容

Lab3：

- Create three access point A, B and C. Wire (Connect) A-B, B-C using point to point link (100Mbps, 2ms).

- Create three client nodes (mobile stations) for access points A and C, respectively, and allow them to move according to Random Walk mobility model.

- Install UdpEchoClient on a node associated with access point A, and install UdpEchoServer on a node connected to C.

- Let UdpEchoClient send a total number of 2 packets to the UdpEchoServer, with an Interval of 1 second, and PacketSize of 1024 bytes.

- Generate the traces using packet capture.

Topology:

|  | // ¦ ¦ ¦ ¦ 10.1.1.0 10.1.2.0 |
| --- | --- |
|  | // n3 n4 n5 n0 -------------- n1 --------------- n2 n6 n7 n8 |
|  | // point-to-point point-to-point ¦ ¦ ¦ ¦ |
|  | // 100Mbps 2ms 100Mbps 2ms * * * * |
|  | // AP |
|  | // Wifi 10.1.4.0 |

- 实验过程和结果

程序见压缩包内。本次ns3的版本为3.30。

#include "ns3/core-module.h"

#include "ns3/point-to-point-module.h"

#include "ns3/network-module.h"

#include "ns3/applications-module.h"

#include "ns3/mobility-module.h"

#include "ns3/csma-module.h"

#include "ns3/internet-module.h"

#include "ns3/yans-wifi-helper.h"

#include "ns3/ssid.h"

头文件包含内容如上。

本次实验的主要内容是设置WiFI网络，需要添加AP和Random Walk mobility model。

- 首先建立两个p2p模型和三个节点n0，n1，n2，设置p2p的参数；

- 然后配置wifi网络，配置物理层，MAC层等；

- 安装mobility模型，配置协议，设置IP地址；

- 最后建立Server和Client，传输UDP数据包。

Simulation：

- ./waf –run scratch/lab3：

- tcpdump -nn -tt -r lab3-0-0.pcap

Traces at access point A：A 点是 n0，为 p2pNodes1，对应的 pcap 文件为 lab3-00.pcap。

可以看出是n3节点发给n8，长度为1024字节的UDP包，在2s和3s各发一次。

- tcpdump -nn -tt -r lab3-3-0.pcap & lab3-8-0.pcap

在UDP数据包中也有很多Beacon帧，查阅知道是信标帧，是AP间隔发出的信号，以表达外界无线网络的存在。

ARP帧对应IP地址的物理地址。

- Brief analysis of the traces

Client（10.1.3.1:49153）在2s和3s分别给Server（10.1.4.3:9）发送1024长度的UDP报文，Server收到之后返回给Client。大概的流程如下：

- 实验思考：

- 关于第一次2s发送时间不一的情况：

第一次需要进行ARP请求，而这个时间由于硬件不同，可能导致速度不一样，而在第二次发送时候不需要ARP请求，故第二次发送时都一样。

- 关于日志时间和接收方pcap计时相异的问题：

第一个包从n0发出到n2收到需要时间，但是在pcap里面发送和接收方的time都是零，存在绝对时间之差。而n2节点（接收方）pcap和日志的差值与之一致。即pcap是以所在节点收到第一个包开始计时，而logging 是以虚拟的系统时间来计时。